臺南市私立長榮高級中學職業群科專業教室/實習工場意外處理與防範管理要點

104年11月9日104學年度第4次行政會議通過

一、目的：為確保師生實習教學安全，防範意外發生，並達到零災害，以提升實習教學品質，特訂定本要點。

二、一般規定：

(一)各工場實習中如發生意外事故時應即刻報告教師處理外，並依本校訂定之「專業教室/實習工場安全衛生、意外防範管理要點」辦理，事後應於實習日誌內詳加記載。

(二)各科每周應對所屬之各實習工場及專業教室，實施安全與衛生檢核至少一次，並針對缺失研討改進。

(三)安全檢查人員由科主任指定教師或技佐擔任之。

三、一般安全規定：

(一)工場內之機器設備，其操作方法未完全了解前或未經許可時，不得擅自啟動使用，以免發生危險。

(二)機器啟動前，應檢查工作物及零件有無鬆動現象。

(三)嚴禁在機器運轉時離開工作位置。

(四)操作要沉著謹慎，依正確方法操作，必要時請教師檢查改正，避免作業失敗。

(五)數人在同一部機器只一人操作時，其餘學生不可觸摸開關，以免發生危險。

(六)對任何機器不得在回轉中實施潤滑、調整或檢修工作，應先行停止後再實施。

(七)舉重工作物或機件，宜請同學協助。

(八)工場內部應隨時保持清潔，廢料、破布應放於規定容器內。

(九)停止工作時即予以切斷電源。

(十)有任何傷害應即刻實施急救處理。

(十一)除獲准之特別工作外，嚴禁戴手套。

四、緊急安全措施：

(一)為防範意外緊急事件發生，如電力走火等情形，使災難減至最小程度，請任課老師需與學生詳細說明逃生路線與工場使用規則。

(二)如因緊急著火遭受傷之學生，由任課老師與隨班助教立即處理後，送至保健室由醫護人員實施搶救，再視情況送醫治療。

五、工場實習可能的意外傷害情形

(一)創傷：身體任何部位發生破裂現象稱之。可能發生之傷害如下所述:

1.挫傷：跌倒或被硬物撞擊所致，表面無損傷，有時會發生瘀血或青腫。

2.擦傷：摩擦或搔破皮膚、粘膜所致。

3.割傷：被利物如刀具及其他鋒利器皿所傷，傷口邊緣整齊，可能造成大量出血。

4.刺傷：被尖銳器物所傷，傷口窄而深，可能造成重大損傷，因受傷部位之不同有大量出血之可能。

5.撕裂傷：被機器、鐵鉤等物拉扯撕裂所致，傷口邊緣不整齊且易受感染。

以上情形機電、製圖科較可能發生，其次為電機、資訊等科。

(二)骨折、肌裂傷或扭傷：

1.骨折：因外力之作用發生骨骼折斷或裂痕稱之。會有疼痛、壓痛、腫脹、瘀血、變形、失去控制，嚴重者會休克。

2.肌裂傷：過份用力引起肌肉、肌腱傷害。

3.扭傷：關節周圍韌帶扭曲，關節囊及周圍組織破壞，造成腫脹、疼痛及運動不便等等。以上情形各科都可能發生，主要肇因於嬉戲或機器傷害造成之骨折。

(三)中毒：任何物質由外界進入體內，損害健康或造成死亡稱之。造成之危害有頭痛、眩暈、四肢無力、呼吸困難、嘔吐、休克、昏迷等等。

(四)燒燙傷：高熱或化學藥品所引起的組織破壞。可能之原因有焊接、彎管、炙熱成品、鑄造、蒸汽、熱開水或化學藥品如強酸造成之傷害。

(五)電擊：電流通過人體造成之傷害，尤其是高壓電。傷者受驚嚇、燒傷或死亡。

(六)爆震傷：爆裂物或充滿可燃氣體之空間中，迅速燃燒膨脹，其產生之壓力波所造成之傷害，多以製圖、機電科焊接實習或切割油桶較易發生。

六、處理要點

(一)優先急救受傷人員：

1.先去除傷害原因，如係電擊應先關閉電源或利用絕緣物移除電線。

2.立刻急救，如包紮、固定、止血或心肺甦醒，若無能力進行，立刻請校醫或校內護

理人員處理。

3.若需送醫院治療，請學校護理人員協助辦理。

(二)緊急搶救：使損害或傷亡減至最低程度。

(三)迅速報告：由各組領班或各班班長先口頭向任課教師報告，事後並即填寫【意外事件報告表】(如附件一)，交由任課老師轉陳科主任、實習主任，如情形嚴重者應陳報校長。

(四)調查事件發生原因：由任課教師填寫【意外事件調查表】(如附件二)。

(五)檢討與改進：由該科視需要召開檢討會，並作記錄。若有須要則由實習處召開跨科檢討會，期使傷害事件不再發生。

七、防範及改進

(一)良好的實習環境：

1.通風需良好。

2.照明要充足。

3.足夠的實習空間。

4.地上須有警戒線，牆上需有安全警示標語，易肇事機器須專人管理或作明顯之標示。

5.滅火器材要充足、堪用。

6.逃生門及高樓緩降設備需定期檢查，時時能用。

(二)健全的人事組織：各班初次上課即進行任務編組，使每人了解自己的工作崗位及職責，尤其是安全管理員，須遴選有責任感之學生擔任。

(三)正確的操作方法：教師應以正確、安全的操作方法，教導學生，並要求學生嚴格遵守工場安全有關規定。

(四)須具備基本急救、滅火及逃生觀念：基本急救、滅火及逃生常識宜將其併入實習課程內，期能將傷害減至最低。

(五)建立危機意識：教師應教導學生時時提高警覺，處處注意安全。

八、其他：

(一)各機具電路開關，應注意安裝規定之電流安培數保險絲。

(二)容易燃燒之物料不得安置工場作業場所內。

(三)為加強學生對緊急意外事件之處理，應不定期配合教官室與總務處實施緊急消防演練。

(四)實習處及各科主任隨時巡視工場安全。

(五)各科管理人員應每月檢查消防設施(滅火器、消防栓及照明設備等是否堪用)。

九、各科實習項目不同，可能造成之傷害亦異，各科應視實際情形，研議較適合該科實習意外傷害處理及防範等措施。

十、獎　勵：對於處置及防範得宜，使傷害減低或消瀰於無形者，建請人事室酌情獎勵。

十一、本要點經行政會議通過，依行政程序陳請校長發布實施，修正時亦同。

附件一

臺南市私立長榮高級中學專業教室/實習工場實習意外事件報告表

學生姓名: 學號: 班級:

通訊處: 電話:

事件發生日期: 年 月 日 午 時 分

事件發生地點:

實習單元名稱:

發生經過(管理人員或班長填寫): 教師簽名: 管理人員(或班長)簽名: 報告日期: 中 華 民 國 年 月 日

群科主任:                       實習組長:

實習主任:                       校長:

附件二

| 臺南市私立長榮高級中學專業教室/實習工場實習意外事件調查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 實習單元名稱: |  |  |
| 事件發生日期: 年 月 日 午 時 分 |  |  |
| 學生姓名: 學號: 班級: |  |  |
| 事件發生地點: | 有無受傷 |  |
| 受傷性質(例如割傷.骨折…): |  |  |
| 受傷部位(例如手指.眼睛…): |  |  |
| 傷害情況(例如鐵屑侵入眼睛): |  |  |
| 傷者使用何種工具(或機械): |  |  |
| 傷害如何造成(例如使用砂輪機): |  |  |
| 學生如何使用: |  |  |
| 如何防範類似事故發生: 任課教師: 群科主任: 填表日期: 中 華 民 國 年 月 日 |  |  |

實習組長:                    實習主任:                    校長: